备案：Z备2022 018号

农业机械专项鉴定大纲

DG

DG44/Z 008－2022

禽蛋装托机

(公示稿)

2022-XX-XX发布

2022-XX-XX实施

广东省农业农村厅  发布

目    次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

4.1 需提供的文件资料	1

4.2 样机确定	1

5 鉴定内容和方法	2

5.1 一致性检查	2

5.2 创新性评价	3

5.3 安全性检查	3

5.4 适用地区性能试验	3

5.5 综合判定规则	5

附录A（规范性附录）产品规格表	6

附录B（规范性附录）广东省农业机械专项鉴定实地试验验证报告	7

前    言

本大纲依据TZ 6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由广东省农业农村厅提出。

本大纲由广东省农业技术推广中心技术归口。

本大纲起草单位：广东省农业技术推广中心、广州广兴牧业设备集团有限公司。

本大纲主要起草人：林叙彬、叶雪辉、朱静璇、黄杏彪、饶卫航、许安燕

禽蛋装托机

  - 范围

本大纲规定了禽蛋装托机专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于鸡、鸭、鹅蛋装托机的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

装托能力

禽蛋装托机在正常工作状态下单位时间内可以装托成固定规格蛋托的禽蛋枚数。

破蛋率

禽蛋装托机在正常工作状态下因机械装托导致肉眼可见的破损禽蛋枚数与装托禽蛋枚数的比值。

漏装率

禽蛋装托机在正常工作状态下漏装的禽蛋枚数与收集到的蛋托应装托总禽蛋枚数的比值。

  - 基本要求

    - 需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，制造商需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方 45°、右前方 45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 创新性证明材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告等之一）；

- 符合本大纲要求的安全性检查报告（如适用）；

- 符合本大纲要求的实地试验验证报告（如适用）。

以上材料需加盖制造商公章。

    - 样机确定

样机由制造商无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

一致性检查项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书等技术文件所描述的产品技术规格参数一致。对照产品规格表的设计值对样机进行一致性检查。

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 适用禽蛋种类 | 一致 | 核对 |
| 3 | 额定工作电压 | 一致 | 核对 |
| 4 | 分配线配套电机功率 | 一致 | 核对 |
| 5 | 装托线配套电机功率 | 一致 | 核对 |
| 6 | 输送通道 | 一致 | 核对 |
| 7 | 分配通道 | 一致 | 核对 |
| 8 | 蛋托供应方式 | 一致 | 核对 |
| 9 | 适用蛋托规格 | 一致 | 核对 |
| 10 | 适用蛋托材质 | 一致 | 核对 |
| 11 | 控制器型式 | 一致 | 核对 |
| 12 | 整机主体架构材质 | 一致 | 核对 |

      - 判定规则

一致性检查的全部项目结果均满足表2要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 创新性评价

      - 评价方法

        - 采用材料评审方式，对制造商提供的创新性证明材料进行评价。

        - 制造商提供的创新性证明材料应包含产品创新性说明材料以及至少以下材料之一：

- 发明专利；

- 实用新型专利；

- 科技成果评价证书；

- 科技成果查新报告。

        - 经过评价，提出鉴定产品在产品结构、材质、功能及工作原理等方面的创新点，判断是否有所突破和创新。

      - 判定规则

经评价认为产品具有创新性的，创新性评价结论为符合大纲要求；否则，创新性评价结论为不符合大纲要求。

    - 安全性检查

      - 安全性能

        - 使用绝缘电阻测试仪500 V挡位测量，带电端子与机体间的绝缘电阻应不小于20 MΩ。

      - 安全防护

        - 电控箱（柜）等设备的金属外壳应有接地保护装置，且有漏电、短路等保护装置。

        - 对可能造成人员伤害的所有外露传动部件和运动部件，应有安全防护装置。

        - 禽蛋装托机应有故障报警提示功能和人工急停装置。

      - 安全信息

        - 对操作人员有危险的部位应设置永久性安全警示标志，其安全警示标志应符合 GB 10396 的规定。

        - 使用说明书中应有安全注意事项，产品上设置的安全警示标志及粘贴位置应在使用说明书中复现和说明。

      - 判定规则

安全防护、安全信息均满足要求时，安全性检查结论为符合大纲要求；否则，安全性检查结论为不符合大纲要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

    - 适用地区性能试验

      - 试验内容

试验内容和要求见表2。

- 试验内容和要求

| 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装托能力 | 枚/h | 不低于企业的明示值 |
| 2 | 破蛋率 | / | ≤0.5% |
| 3 | 漏装率 | / | ≤0.5% |

      - 试验方法

        - 试验条件

- 试验应采用产品使用说明书明示的适用禽蛋；

- 电源输入电压在额定工作电压的±5%范围内；

- 试验前样机应按照使用说明书要求进行调整，并处于正常工作状态。

        - 装托能力试验

在样机正常工作状态下，收集装托线上禽蛋并计数量，时间不少于5 min，装托能力按式（1）计算。

…………………………………………………（1）

式中：

——装托能力，单位为枚每小时；

——装托禽蛋枚数，单位为枚；

——时间，单位为秒（s）。

        - 破蛋率试验

在测定装托能力时，同步测定破蛋率。在收集的禽蛋中，检查破损禽蛋并计算破蛋率，破蛋率按式（2）计算。

%………………………………………………（2）

式中：

——破蛋率；

——破损禽蛋数，单位为枚。

        - 漏装率试验

在测定装托能力时，同步测定漏装率。在收集到的蛋托中，检查漏装的禽蛋并计算漏装率，漏装率按式（3）计算。

L=QLQY×100%………………………………………………（3）

式中：

L——漏装率；

QL——漏装禽蛋数，单位为枚。

QY——应装托总禽蛋枚数，单位为枚。

      - 判定规则

适用地区性能试验全部项目满足表2要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符大纲合要求。

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，报告格式见附录B；相关性能也可采信有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告。检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

    - 综合判定规则

      - 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目为二级指标。指标分级与要求见表3。

- 综合判定表

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 | / | 符合本大纲表1的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 | / | 符合本大纲第5.2.2的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全性能 | / | 符合本大纲第5.3.1的要求 |
|  | 2 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |
|  | 3 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.3.3的要求 |
| 适用地区性能试验 | 1 | 装托能力 | 枚/h | 不低于企业的明示值 |
|  | 2 | 破蛋率 | / | ≤0.5% |
|  | 3 | 漏装率 | / | ≤0.5% |

      - 一级指标均符合大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

# 附录A

（规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 适用禽蛋种类 | / | □鸡蛋 □鸭蛋 □鹅蛋 |
| 3 | 额定工作电压 | V |  |
| 4 | 分配线配套电机功率 | kW |  |
| 5 | 装托线配套电机功率 | kW |  |
| 6 | 输送通道 | / |  |
| 7 | 分配通道 | / |  |
| 8 | 蛋托供应方式 | / | □自动 □手动 |
| 9 | 适用蛋托规格 | / | □6×5 □其他（根据实际情况填写） |
| 10 | 适用蛋托材质 | / | □纸托 □塑料托 □其他（根据实际情况填写） |
| 11 | 控制器型式 | / | □PLC □单片机 □其他（根据实际情况填写） |
| 12 | 整机主体架构材质 | / | □304不锈钢 □碳钢+喷塑 □其他（根据实际情况填写） |
| 13 | 装托能力 | 枚/h |  |
| 注：项目不适用的填“/”。 |  |  |  |

制造商负责人：                       （公章）                            年    月    日

# 附录B

（规范性附录）

广东省农业机械专项鉴定

实地试验验证报告

| 生产企业名称 |  | 产品型号名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户姓名 |  | 联系电话 |  |
| 购置时间 |  | 销售价格 |  |
| 验证时间 |  | 验证地点 |  |
| 验证单位名称 |  | 验证单位地址 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 主要工作原理、结构特点和作业用途描述 |  |  |  |
| 主要技术参数 及配置 | （参照大纲相关要求填写） |  |  |
| 现场验证情况 | （主要作业性能验证结果、现场运行情况、使用效果等） |  |  |
| 用户评价意见 | （用户情况以及用户对产品适用性、安全性、可靠性等的评价意见） |  |  |
| 实地试验验证单位综合评价意见 | （综合评判是否适用于本地农业生产并填写明确意见） 批准人签字： 验证单位（盖章） 日 期： 年 月 日 |  |  |

备注：此表一式两份，一份交由申请企业，一份由实地验证单位留存。提供评价意见的用户，使用该产品时间应不少于一个作业季节或累计200 h。