备案号：Z备2022020号

农业机械专项鉴定大纲

DG

DG44/Z 010－20XX

手扶履带式除草机

(公示稿)

2022-XX–XX发布

2022-XX–XX实施

广东省农业农村厅  发布

目    次

前    言………………………………………………………………………………………………………Ⅱ

1 范围 …………………………………………………………………………………………………………1

2 规范性引用文件 ……………………………………………………………………………………………1

3 术语和定义 …………………………………………………………………………………………………1

4 基本要求 ……………………………………………………………………………………………………1

4.1 需补充提供的文件资料 …………………………………………………………………………………1

4.2 样机确定 …………………………………………………………………………………………………1

5 鉴定内容和方法 ……………………………………………………………………………………………2

5.1 一致性检查 ………………………………………………………………………………………………2

5.2 创新性评价 ………………………………………………………………………………………………2

5.3 安全性检查 ………………………………………………………………………………………………2

5.4 适用地区性能试验 ………………………………………………………………………………………3

5.5 综合判定规则 ……………………………………………………………………………………………4

附录A（规范性附录）产品规格表……………………………………………………………………………5

附录B（规范性附录）广东省农业机械专项鉴定实地试验验证报告  ……………………………………6

- 前    言

本大纲依据TZ 6—2021《农业机械专项鉴定大纲编写规则》编制。

本大纲为首次制定。

本大纲由广东省农业农村厅提出。

本大纲由广东省农业技术推广中心技术归口。

本大纲起草单位：广东省农业技术推广中心、广东弘科农业机械研究开发有限公司。

本大纲主要起草人：蒋姣丽、饶卫航、叶雪辉、曾秀玲、方露、黄启锋、王斌斌。

手扶履带式除草机

  - 范围

本大纲规定了手扶履带式除草机专项鉴定的鉴定内容、方法和判定规则。

本大纲适用于配套动力大于6.5kW的手扶履带式除草机（以下简称“除草机”）的专项鉴定。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262  农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

手扶履带式除草机

以燃油发动机为动力，由手扶操纵机构、履带行走机构、底盘和甩刀等部件组成，将果、桑、茶树等行间、株间的杂草从根部切断、打碎等除草作业的机械。

  - 基本要求

    - 需补充提供的文件资料

除申请时提交的材料之外，需补充提供以下材料：

- 产品规格表（见附录A）；

- 样机照片（左前方45°、右前方45°、正后方、产品铭牌各1张）；

- 配套发动机符合国家环保部门相关要求的排气污染物检验报告复印件或环保信息社会公开文件复印件；

- 创新性评价材料（整机或部件的发明专利、实用新型专利、科技成果评价证书、科技成果查新报告等之一）；

- 符合本大纲要求的安全性检查报告（如适用）；

- 符合本大纲要求的实地试验验证报告（如适用）。

以上材料需加盖制造商公章。

    - 样机确定

样机由申请者无偿提供且应是12个月以内生产的合格产品，样机数量为1台。样机应在制造商明示的合格品存放处获得，也可在使用现场获得，由鉴定人员验样并经制造商确认后，方可进行鉴定。试验鉴定完成且制造商对鉴定结果无异议后，样机由制造商自行处理。

  - 鉴定内容和方法

    - 一致性检查

      - 检查内容和方法

一致性检查的项目、限制范围及检查方法见表1。制造商填报的产品规格表的设计值应与其提供的产品执行标准、产品使用说明书等技术文件所描述的产品技术规格参数一致。对照产品规格表的设计值对样机进行一致性检查。

- 一致性检查项目、限制范围及检查方法

| 序号 | 检查项目 | 限制范围 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | 一致 | 核对 |
| 2 | 结构型式 | 一致 | 核对 |
| 3 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | 允许偏差为5% | 测量（包容样机最小长方体的长、宽、高） |
| 4 | 配套动力型式 | 一致 | 核对 |
| 5 | 配套动力标定功率 | 一致 | 核对 |
| 6 | 配套动力标定转速 | 一致 | 核对 |
| 7 | 整机挡位数（前进/后退） | 一致 | 核对 |
| 8 | 工作幅宽 | 允许偏差为3% | 测量（两端割刀运动轨迹最外端之间的距离） |
| 9 | 甩刀型式 | 一致 | 核对 |
| 10 | 甩刀组数 | 一致 | 核对 |
| 11 | 甩刀总片数 | 一致 | 核对 |
| 12 | 轨距 | 允许偏差为3% | 测量 |
| 13 | 履带规格（节距×节数×宽） | 一致 | 核对 |

      - 判定规则

- 一致性检查的全部项目结果均满足表1要求时，一致性检查结论为符合大纲要求；否则，一致性检查结论为不符合大纲要求。

    - 创新性评价

      - 评价方法

        - 采用材料评审方式，对制造商提供的创新性证明材料进行评价。

        - 制造商提供的创新性证明材料应包含产品创新性说明材料以及至少以下材料之一：

- 发明专利；

- 实用新型专利；

- 科技成果评价证书；

- 科技成果查新报告。

        - 经过评价，提出鉴定产品在产品结构、材质、功能及工作原理等方面的创新点，判断是否有所突破和创新。

      - 判定规则

经评价该产品具有创新性，结论为符合要求；否则，结论为不符合要求。

    - 安全性检查

      - 安全防护

        - 对操作及相关人员可能触及到的外露旋转、传动部件、齿轮、链条、链轮、皮带、皮带轮、摩擦传动装置等动力传动零部件，应设置安全防护装置。防护装置应固定牢固，无尖角和锐棱。

        - 发动机排气部件应有热防护装置，排气方向应避开所有操纵位置上的操作者。

        - 甩刀部件应设置防护装置，该装置至少覆盖部件后部与垂直方向夹角为60°区域。

        - 应有防止意外启动发动机的装置。

        - 操作者在机器部件升起状态下进行保养和维修作业的，应设置机械支撑机构或液压锁定装置，以防止其意外落下。机械支撑机构应用与整机颜色有明显差别的颜色进行标识，或者应在该装置上或其附近设置安全标识。

      - 安全信息

        - 在旋转工作部件、带轮、传动带、排气管等危险部位附近的明显位置上应设置安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。

        - 产品使用说明书中应有安全注意事项说明，产品上设置的安全标志应在使用说明书中复现。

        - 应设置提示除草机倒退时的安全警示标志。

      - 安全装备

        - 应设置驻车制动和驻车制动锁定装置，锁定装置应可靠。

      - 安全性能

        - 驾驶员耳位噪声

5.3.3.4.1  试验条件

在测试场地中心周围半径25 m范围内，不得有如建筑物、围墙等大的噪声反射物。测量时，天气良好，风速不大于5 m/s，实测噪声值与本底噪声值之差不小于10 dB（A）。

5.3.3.4.2  试验方法

在除草机最大油门、满负荷作业时，待其稳定后，测定驾驶员耳位噪声。测定时，用声级计的“A”计权网络和慢挡进行测量，将声级计传声器安放在操作者头盔架噪声较大的一侧，并使传声器朝前，与眼眉等高，距头盔架中间平面250 mm±20 mm的耳旁处，测3次取最大值为试验结果。

      - 判定规则

安全性能、安全防护、安全信息和安全装备全部符合要求时，安全性评价结论为符合大纲要求；否则，安全性评价结论为不符合大纲要求。

安全性检查可采信具有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、或企业标准出具的符合本大纲要求的安全性检查报告。

    - 适用地区性能试验

      - 试验内容

适用性评价内容和要求见表2。

- 适用性评价内容和要求

| 序号 | 项 目 | 单位 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高行驶速度 | km/h | 企业明示值±10% |
| 2 | 除草率 | / | ≥85% |

      - 试验方法

        - 试验条件

试验地应有适量地表植被，具有代表性、地势应平坦，无障碍物，土壤干硬，测区长度不小于20 m，两端各留有不少于5 m的稳定区，测区宽度应满足往返两个作业行程的要求。

记录试验地作物栽植模式、土壤质地；分别选取5点按GB/T 5262规定测定试验地作物行距、株距，作业前杂草质量或株数（每点取0.5 m2）、土壤绝对含水率、土壤坚实度，取平均值。

        - 最高行驶速度

在平整的硬路面上进行，测区长度为20 m，碎草部件不打开，测定除草机以最高行驶速度匀速通过测区的时间，计算行驶速度。测定3次，取最大值为试验结果。

        - 除草率

在测区内，沿机具前进方向选5个点，每点取0.5 m2，计算作业前杂草质量或株数平均值，测定作业后未被切除杂草质量或株数，取平均值，并按公式（1）计算除草率。

C=Wq−WhWq×100%………………………………………(1)

式中：

C ——除草率；

Wq——作业前杂草质量或株数平均值，单位为克（g）或株；

Wh——作业后未被割除杂草质量或株平均值，单位为克（g）或株。

      - 判定规则

适用地区性能试验全部项目满足表2要求时，适用地区性能试验结论为符合大纲要求；否则，适用地区性能试验结论为不符大纲合要求。

适用地区性能试验可采信县级以上农机主管部门、鉴定、推广、科研等单位开展的实地试验验证报告，报告格式见附录B；相关性能也可采信有资质的检验检测机构依据相关国家标准、行业标准、地方标准、团体标准或企业标准出具的检验检测报告。检验检测报告或实地试验验证报告中至少应包括本大纲所规定的性能试验项目。

    - 综合判定规则

      - 产品一致性检查、创新性评价、安全性检查、适用地区性能试验为一级指标，其包含的各检查项目和要求为二级指标。指标分级与判定要求见表3。

      - 一级指标均满足大纲要求时，专项鉴定结论为通过；否则，结论为不通过。

- 综合判定

| 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 项目 | 单位 | 要求 |
| 一致性检查 | 1 | 见表1 | / | 符合本大纲表1的要求 |
| 创新性评价 | 1 | 见5.2.1 | / | 符合本大纲第5.2.1的要求 |
| 安全性检查 | 1 | 安全防护 | / | 符合本大纲第5.3.1的要求 |
|  | 2 | 安全信息 | / | 符合本大纲第5.3.2的要求 |
|  | 3 | 安全装备 |  | 符合本大纲第5.3.3的要求 |
|  | 4 | 驾驶员耳位噪声 | dB（A） | ≤95 |
| 适用地区性能试验 | 1 | 最高行驶速度 | m/s | 企业明示值±10% |
|  | 2 | 除草率 | / | ≥85% |

附  录  A

（规范性附录）

- 产品规格表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号名称 | / |  |
| 2 | 结构型式 | / |  |
| 3 | 整机外形尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 4 | 整机质量 | kg |  |
| 5 | 配套动力生产企业 | / |  |
| 6 | 配套动力型号 | / |  |
| 7 | 配套动力标定功率 | kW |  |
| 8 | 配套动力标定转速 | r/min |  |
| 9 | 行驶速度（前进） | km/h |  |
| 10 | 行驶速度（后退） | km/h |  |
| 11 | 履带节距 | / |  |
| 12 | 履带节数 | / |  |
| 13 | 履带宽度 | mm |  |
| 14 | 履带接地长度 | mm |  |
| 15 | 履带轨距 | mm |  |
| 16 | 最小离地间隙 | mm |  |
| 17 | 甩刀型式 | / |  |
| 18 | 甩刀组数 | 组 |  |
| 19 | 甩刀总片数 | 片 |  |
| 20 | 工作幅宽 | mm |  |

制造商负责人：                       （公章）                           年    月    日

附  录  B

（规范性附录）

广东省农业机械专项鉴定

实地试验验证报告

| 生产企业名称 |  | 产品型号名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户姓名 |  | 联系电话 |  |
| 购置时间 |  | 销售价格 |  |
| 验证时间 |  | 验证地点 |  |
| 验证单位名称 |  | 验证单位地址 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 主要工作原理、结构特点和作业用途描述 |  |  |  |
| 主要技术参数 及配置 | （参照大纲相关要求填写） |  |  |
| 现场验证情况 | （主要作业性能验证结果、现场运行情况、使用效果等） |  |  |
| 用户评价意见 | （用户情况以及用户对产品适用性、安全性、可靠性等的评价意见） |  |  |
| 实地试验验证单位综合评价意见 | （综合评判是否适用于本地农业生产并填写明确意见） 批准人签字： 验证单位（盖章） 日 期： 年 月 日 |  |  |

备注：此表一式两份，一份交由申请企业，一份由实地验证单位留存。提供评价意见的用户，使用该产品时间应不少于一个作业季节或作业时间不少于100 h。